坪山厂万吨豆瓣酱项目

生产后段工艺规划方案

一、生产后段界定

豆瓣酱在条池晒制到位后，起池送至加工灌装区，对豆瓣酱进行切分、调配、灌装、封口、打包，此过程为豆瓣酱生产后段。

二、工艺规划

1、工艺路径（见下图）

切分（必要时）

调配暂存

灌装

封口

打包

2、主要技术要求

2.1 切分：根据客户对产品粗细度需求对物料进行切分，要求处理能力12t/小时。

2.2 调配暂存：采用带搅拌功能的暂存设施，对物料各项指标调配合格后暂存备用。要求能将物料搅拌均匀，暂存量为12吨/罐。

2.3 灌装：自动计量并灌装。计量灌装范围5—25Kg/次（桶或袋装），计量精度符合国家相关规定。灌装机带自动清洗功能。

2.4 封口：在线人工封口，扎扣形式。

2.5 打包：先用压敏胶带封箱，然后用打包带自动打包。

三、主要设施、设备要求

1、切分机：1台，可实现客户对产品粗细度定制需求（后续根据客户需求再配）。

2、调配暂存罐：配置2台12吨暂存罐，交替出料，以满足连续生产。

3、灌装机：1台，兼容“纸箱+内袋”和“桶+内袋”的包装形式。计量灌装范围5—25Kg/次可调。

4、打包机：采用打包带自动打包。

5、物料在各工序间衔接采用输送泵及管道，与物料接触部分材质不低于316L不锈钢标准，确保物料输送流畅，无跑冒滴漏。

6、灌装设计输送线，从包装物资贮存点人工上线开始至产品打包完成（不配在线紫外线灭菌机）。