重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

开味公司萝卜干输送设备技术要求

一、项目名称：开味公司萝卜干输送设备项目

二、设计规模：从原料暂存处安装一条输送线至现有的切分后螺旋输送处。

三、设计参数

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输送带运送能力 | 物料运送≥5吨/小时 |  |
| 投料输送带速度 | 5-15m/min | 速度可调 |

四、工艺流程

在投料区设置一个不锈钢存料盘(带一定锥度)，尺寸大约1.2米*1.2米（大于输送带的宽度），距地面高度0.4-0.5米（不能低于输送带最低入口），不锈钢存料盘前应设置不锈钢斜坡，便于人工上料。通过人工将泡水后萝卜条，投放至托盘后，用工具将萝卜丝均匀耙送至传送带上，皮带带刮板,厚度约为3mm。皮带刮板高度应满足物料均匀送料，符合物料输送能力。然后传过预留墙口（宽1.2米*高1米），进入清洗车间。传送带需要设计一个水洗喷淋头，经过约25米长度皮带，为了保证萝卜条持续传递运输，所以需要考虑每个传送带要上下重叠，侧面设计倾斜角。到达预定进料口横向距离时，在直线段传送带，左右设计两条分流传送带，根据需求进行自主选择，然后同时启动对应传送带进行输送材料，至接料口。由于运用的材料有少许水分，需要设计接水槽。传送带要求白色食品级，传送带框架部分选用304不锈钢材质，轴承及涨紧轮等同步选用304材质。电机选用侧向空心轴电机，同步需要增加防水罩设计。电控部分实现，上述功能即可，设计前中后三个停止点，启动设计到配电柜上及前端。斜坡传送带需要设计防倒退挡板设计，要考虑便于清理残留物；第一段人工投料传送带，要设计变频器，可以实现调速，实现投料量自主选择功能。传送带带宽计划约1.1米，可考虑接近标准宽度设计节省成本。配电柜设计考虑离地距离便于清洗地面，及防水功能。

五、主要设备配置

皮带输送机主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢放料槽 | 1台 | 材质sus304，长1.2米，宽1.2米，高0.4-0.5米，围边高度300mm。不锈钢存料盘前应设置不锈钢斜坡，便于人工上料。带一定锥度。 |
| 2 | 投料输送带01 （皮带刮板提升输送） | 1套 | 1、用于萝卜干的输送。刮板提升输送 2、长度预计12850mm ,护边内宽1000mm，低端输送面距地面高度750±50 mm（可调整），高端输送面距地面高度1450±50 mm（可调整）驱动装置 1套。 3、采用SUS304不锈钢板承托。 4、护边采用钢板折弯制作而成,材质为SUS304不锈钢。 5、机架采用矩形管焊接制作而成,材质为SUS304不锈钢。 6、皮带采用国产优质白色食品级，皮带带刮板,厚度约为3mm。皮带刮板高度应满足物料均匀送料，符合物料输送能力。 7、动力采用国内一线减速电机，输送速度5-15m/min，可以变频调速,电机安装不锈钢防护罩。 8、输送机下方安装接水盘，接水盘下方安装出水口，接水盘采用SUS304不锈钢折弯制作。 9、在输送机头部安装下料导向板，采用SUS304不锈钢制作。 10、在皮带输送机尾部安装料斗，用于人工进行投料，料斗采用SUS304不锈钢制作。 11、设置喷淋装置，是萝卜干能够全部进过喷淋清洗。 |
| 3 | 爬坡皮带输送机02 | 1套 | 1、用于萝卜干的输送。 2、长度预计12850mm ,护边内宽1000mm，低端输送面距地面高度1200±50 mm（可调整），高端输送面距地面高度1900±50 mm（可调整）。 3、采用SUS304不锈钢板承托。 4、护边采用钢板折弯制作而成,材质为SUS304不锈钢。 5、机架采用矩形管焊接制作而成,材质为SUS304不锈钢。 6、采用国产优质白色食品级，皮带带挡板,厚度约为3mm。 7、动力采用国内一线品牌减速电机，输送速度5-15m/min,电机安装不锈钢防护罩。 8、输送机下方安装接水盘，接水盘下方安装出水口，接水盘采用SUS304不锈钢折弯制作。 9、在输送机头部安装下料斗，料斗采用双出口，能够均匀分料。保证单线能够独立生产，也能双线同时生产。由设备厂家自行设计。 |
| 4 | 爬坡皮带输送机03 | 1套 | 1、用于萝卜干的输送。 2、长度预计7000mm ,护边内宽800mm，低端输送面距地面高度1550±50 mm（可调整），高端输送面距地面高度1700±50 mm（可调整）。 3、采用SUS304不锈钢板承托。 4、护边采用钢板折弯制作而成,材质为SUS304不锈钢。 5、机架采用矩形管焊接制作而成,材质为SUS304不锈钢。 6、皮带采用国产优质白色食品级，皮带带挡板,厚度约为3mm。 7、动力采用国内一线品牌减速电机，输送速度5-15m/min,电机安装不锈钢防护罩。 8、输送机下方安装接水盘，接水盘下方安装出水口，接水盘采用SUS304不锈钢折弯制作。 9、在输送机头部安装下料导向板，采用SUS304不锈钢制作。 |
| 5 | 爬坡皮带输送机04 | 1套 | 1、用于萝卜干的输送。 2、长度预计4000mm ,护边内宽800mm，低端输送面距地面高度1550±50 mm（可调整），高端输送面距地面高度1700±50 mm（可调整）。 3、采用SUS304不锈钢板承托。 4、护边采用钢板折弯制作而成,材质为SUS304不锈钢。 5、机架采用矩形管焊接制作而成,材质为SUS304不锈钢。 6、皮带采用国产优质白色食品级，皮带带挡板,厚度约为3mm。 7、动力采用国内一线品牌减速电机，输送速度5-15m/min,电机安装不锈钢防护罩。 8、输送机下方安装接水盘，接水盘下方安装出水口，接水盘采用SUS304不锈钢折弯制作。 9、在输送机头部安装下料导向板，采用SUS304不锈钢制作。 |
| 6 | 电气控制系统 | 1套 | 1、电气设计应安全、可靠,为压接端子连接。操作调整方便，宜于维护，电气设计、安装应符合国家相应标准。 2、控制柜应独立设计，统一规格，具体位置现场确定。 3、电气控制回路采用DC24电压。 4、电气控制设置过载和短路保护装置，设置负荷、紧急停止开关，启/停照明按钮。 5、控制柜器件布置及走线应整齐、美观，导线与器件的连接可靠，导线上有线号管标识，并与图纸相符。 6、变频器采用国内一线品牌。 7、电气控制柜采用SUS304不锈钢材料制作。 8、动力线走线规范，应做好防水设计。 |

链板输送机主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链板输送机 | 1套 | 1、用于量贩产品的输送。 2、长度12000mm ,护边内宽1000mm，输送机由二段端直线段加一段爬坡段组成，直线段长度分别为6000mm、2000mm,低端输送面距地面高度0.5±50 mm（可调整），高端输送面距地面高度2200±50 mm（可调整）驱动装置 1套。 3、护边采用钢板折弯制作而成,材质为SUS304不锈钢。 4、机架采用矩形管焊接制作而成,材质为SUS304不锈钢。 5、采用白色塑料链板，链板带挡板。 6、动力采用国内一线减速电机，输送速度5-15m/min,电机安装不锈钢防护罩。 |
| 2 | 电气控制系统 | 1套 | 1、电气设计应安全、可靠,为压接端子连接。操作调整方便，宜于维护，电气设计、安装应符合国家相应标准。 2、控制柜应独立设计，统一规格，具体位置现场确定。 3、电气控制回路采用DC24电压。 4、电气控制设置过载和短路保护装置，设置负荷、紧急停止开关，启/停照明按钮。 5、控制柜器件布置及走线应整齐、美观，导线与器件的连接可靠，导线上有线号管标识，并与图纸相符。 6、电气控制柜采用SUS304不锈钢材料制作。 |

六、设备主要要求

1.运行稳定，顺畅，物料无跑冒滴漏。

2.所有材质为304不锈钢材质（皮带采用食品级白色皮带）。

3.水归位进入管道排放。

4.交货期为签订合同后30天内。

5.设备调试期间不合理处，免费更改。

6.设备厂家可以根据现场实际情况调整设备尺寸，但应满足使用要求。

7.入墙处目前已经有不锈钢罐体和管线，设计时需要考虑避让干涉部位。

8.以上设备尺寸为甲方理论尺寸，具体尺寸以厂家现场勘察的实际尺寸为准。