杀菌机的技术要求

1、杀菌机外观尺寸为27.5*2.37*1.3m，有效内宽1.98M。外观尺寸仅作参考。杀菌能力≥5000瓶/小时（现有300g瓶型，整排瓶有1cm以上的间隙），以杀菌段有效杀菌时间50分钟计算。杀菌段有保温层（保温材料要求为中高级）。杀菌机进气控制系统要求斯派沙克。

2、杀菌进瓶分布均匀，进瓶方式采用整排（可以用其它更好的方式），进瓶机构要求性能稳定，故障少，前后运行时顺畅，过程中不倒瓶。杀菌机出瓶输送带与接瓶输送带要求连接顺畅，瓶子转送时不得倒瓶。

3、杀菌段两侧各2个观察孔，冷却段两侧各开1个观察孔，共6个，最高水位在观察孔中心位置。杀菌段前部设置蒸汽集罩，前面蒸汽尽可能不得外溢。

4、杀菌段和冷却段盖子利用液压方式，方便开启。

5、预热段要求：以杀菌段有效杀菌时间的10%计算，进瓶段坡度适中，瓶在上下坡时不打滑。配置恒温系统，保持水温55-65度。采用喷淋预热方式进行预热。加热方式：水箱利用蒸汽自动加热，加热温度均匀，且热水能够循环利用。同时，需要对喷淋后的热水进行油、水分离处置。进气使用气动阀自动调控。

6、杀菌段：杀菌速度由变频电机控制，杀菌时间＞20分钟≤50分钟。杀菌温度≥94℃，温度均匀，箱体左、右、前、中、后段温度稳定在±1℃。温度自动调控。有固定水银温度监测处（与设备自动监测温度仪相比对作用）。采用水浴式杀菌，杀菌段保温性能好，杀菌段外箱表面温度＜50度。水温、水位未达到规定值报警，杀菌前输送机停止进料。

7、进气方式：分三段从底部进气，要求进气口分布均匀，且水温加热温度均匀。温度要求恒温，进气噪音达到最小的技术方式，并使用气动阀自动调控。瓶在杀菌过程中不得晃动、碰撞。

8、冷却段：分为二段喷淋冷却，第一段冷却恒温控制，水温45-55度，时间为杀菌时间5%；第二段冷却常温控制，冷却后产品内部的中心温度＜55度。

9、除水烘干段。利用强风将瓶子、盖子的表面及漩口部分的明水除去。瓶子出来后有72米输送线，主要是便于瓶子表面的水份自然蒸发及与其它设备的联接。

10、杀菌冷却水，利用管道回收循环利用，用于预热段；预热段水利用管道回收循环利用，用于清洗灌装后的产品。

11、杀菌过程中产生的废气、废水，应利用管道收集，集中排放到指定位置；杀菌机内部易于清洁卫生，能够排净杀菌机内积水、菜渣。

12、设备（包括链条、链板、控制柜等）采用SUS304制造，焊接牢固美观，无锈迹、斑痕；电器部分，防水、防潮，采用国际一线品牌品牌；轴承全部使用NTN不锈钢轴承。连接处要求防堵、防倒、防卡。

13、操作面板

（1）指示灯要求设置齐全，不同功能的指示灯，使用不同颜色。具体要求为：电源指示灯——绿色，状态灯——黄色，故障灯——红色。

（2）按钮开关设置齐全，能够独立运行的部件，都应有相应的手动操作按钮和突发事故的急停按钮，连接常闭点。

（3）设备自动运行时，在任何位置，按停止键设备停止后，都能用手动操作恢复到初始状态，并继续自动运行，同时整条生产线既能连锁，也能分段启动，便于设备调试和生产中临时故障的处理。设备急停后，必须进行复位，才能进行手动操作；恢复到原位后，工作设备才可以再次自动运行。

14、控制柜

（1）控制柜离地35cm，应有电源总开关，电源总开关操作手柄应设置在控制柜两端外侧，强弱电要分开电箱配置；或左右配置，中间加隔离板；控制柜应装置照明灯、空调或通风散热装置，确保良好的通风换气。

（2）控制柜应有插座，2线，3线220V、5A以上的电源插座各一组，控制柜元件布置位置应预留10%以上位置，便于今后程序的优化和与其他设备的连接；接线端子板的同一端子位置，最多接3根电线。接线端子板要预留10%以上备用端子。导线接点要压接专用接线端子，不得直接和端子板或元件连接，备用线应预留10%以上，并标有备用线号。

（3）线路采用桥架走向布局。

15、PLC部分

（1）输入、输出点要预留10%以上；PLC的输入、输出板，应选择接线端子式的板卡；输出带电磁阀的，要求使用外部直流24V继电器隔离。

（2）PLC每个I/O槽口附近，贴有I/O地址标记；PLC电源必须单独使用隔离变压器；盘面配线时，输入输出线色应予以区分。