重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

眉山基地套标机和真空打检机采购

技术要求

一、套标机技术要求

1．套标要求：满足瓶颈φ28mm—φ125mm瓶型尺寸要求（现有瓶型：桃型四方瓶、小方瓶、圆瓶）见样瓶；

2．切标长度要求：φ25 mm ～φ200 mm可调；

3．输瓶线要求：满足30mm—110mm方便可调（满足我公司当前的圆瓶、方瓶、椭圆瓶的输送）；

4．热缩温度要求：满足PVC、PET材质热缩要求；

5．多瓶型选择：满足我公司当前的圆瓶、方瓶、椭圆瓶的瓶口、瓶身套标需求；

6．工作效率：＞7200瓶/小时；

7．套标准确合格率：＞99.99%；

8．热收缩合格率：＞99.9%；

9．切标长度误差要求：＜1mm；

10．收缩效果：紧密、平整、美观；

11．温度控制要求：恒温可调；

12．热收缩炉外表温度＜45℃（环境温度为5℃）；

13.使用环境温度：0℃—45℃；

14.设备配套金属材质：采用USU304；

15.设备电器（变频器、触摸屏、PLC、伺服电机、伺服驱动器等）要求：国际一流品牌，兼容性能稳定；

16.设备电机、减速机要求：采用国内1线品牌；

17.质保期：2年。

二、真空打检机技术要求

1. 检测范围：-0.02— -0.06Mp；

2．曲面扫描精度＜0.5mm；

3．工作效率：≥150瓶/min/单机；

4．打检精度：99.99%；误剔率＜0.01%；

5．玻璃瓶尺寸：（L）100*（W）100*（h）120mm,满足瓶形尺寸；

6．输送链高度950mm、宽度82mm；

7. 使用环境温度：0℃—45℃；

8.剔除物料存放装置满足100瓶产品的自动存放；

9．配套设备金属材质均为SUS304材质；

10.打检剔除有报警指示灯；

11.整机配置要求：国际一流品牌，兼容性能稳定；

12．质保期：2年。