# 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

# 惠通食业箱中箱生产线技改项目

# 招标技术文件

# 招标单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2023年4月

一、项目背景

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司是一家以榨菜为根本，立足于佐餐开味菜领域的国有控股食品加工企业，主要从事榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售。惠通生产基地作为三大生产基地之一，共两个生产加工车间，用于榨菜及泡菜产品的生产加工。2023年根据公司发展策略，以小盒装的榨菜量贩产品销量急剧上涨，现有人工装盒已经无法满足生产需求，拟在惠通基地鲜脆生产车间建设一条自动装盒生产线，以满足销售供给。

二、项目范围

根据2023年产品结构，惠通生产基地鲜脆生产车间生产品种以60g、70g、80g系列产品为主，本次项目围绕这三个品类完成自动装盒相关设备的产线设计、制造、安装、调试、运行、培训、售后服务等。

三、工艺技术要求

（一）工艺流程图

（二）工艺相关要求

1.内装产品验收：按生产计划对需组装的产品的种类、喷码日期进行验收。

2.整形：整形后的产品厚薄基本均匀，袋面平整，无卷角卷边等。

3.分拣：经分拣后的产品保持同面同向。

4.叠袋：叠放计数准确，可调节适应不同袋数（20-25袋）、不同规格（60-80g）的装盒要求。

5．装盒：装盒整齐，内袋正面与纸盒展示面同向。

6.装箱：按规定的装箱方式进行装箱，装箱产品与纸箱标识的名称、规格一致；装箱排列整齐，数量准确。

7.封箱入库：封箱平整牢固，入库堆码整齐，堆码高度不得超过10个高。

（三）规模及包装

1.产品规格：60g*25、70g*25、80g*25。

2.纸盒规格尺寸：底部为自扣底、顶部为插舌盒型；

80g系列产品纸盒尺寸（长*宽*高）：235*105*155mm

70g系列产品纸盒尺寸（长*宽*高）：225*105*155mm

60g系列产品纸盒尺寸（长*宽*高）：210*102*140mm

四、设备技术要求

（一）主体设备技术要求

| 序号 | 招标设备名称 | 数量 | 满足工艺环节 | 设备技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动理袋机 | 3套 | 分拣—理袋： 1.完成产品单袋分离，每袋之间保持一定间距； 2.物料兼容范围：60g系列产品（153×102mm）、70g系列产品（163×102mm）、80g系列产品（163×102mm）。 | - 理袋速度：≥120袋/分钟； - 可根据产能参数实时调整物料输出间距及频率； - 物料输出自动计数； - 系统配置横袋、叠袋在线检测剔除功能，确保产品输出一致性； - 每套设备配置相应的供给料仓； - 自动理袋机的动力模组采用模块化设计，方便进行维护拆卸。 |
| 2 | 视觉识别系统 | 3套 | 分拣—识别：识别出不同包装、不同产品的正反面和朝向。 | - 相机、镜头、光源采用国际一线品牌； - 光源控制器：采用数字控制器； - 工控机防护等级为IP65； - 可同时识别出物料的正反面和朝向，并将信号分别传输给翻面机和转向机； - 视觉识别糸统能适应包装版面（图案丶文字，背景色等）变化。 |
| 2 | 自动翻面机 | 3套 | 分拣—翻面：对反面产品进行180°翻面。 | - 翻面速度：≥130袋/分钟； - 翻面准确率≥99%。 |
| 3 | 自动转向机 | 3套 | 分拣—转向：使每袋产品朝向相同。 | - 转向速度：≥130袋/分钟； - 转向准确率≥99%。 |
| 4 | 计数叠袋机 | 3套 | 叠袋：叠放计数准确，可调节适应不同规格产品（60-80g）的叠袋要求。 | - 计数精准，叠袋规整，无漏袋情况； - 推料机构采用伺服驱动，并配置夹料机构，满足60、70、80g不同规格不同产品厚度的夹紧需求； - 计数叠袋在20—25袋范围内可调； - 计数准确率100%。 |
| 5 | 自动装盒机 | 1台 | 装盒：25袋/盒，装盒整齐，内袋正面与纸盒展示面同向，数量准确。 | - 本机装盒速度：≥30盒/分钟； - 满足自扣底+插舌型纸盒的开盒、封盒需求； - 采用PLC控制，全伺服跟踪驱动，PLC通讯协议免费永久开放； - HMI触摸式屏幕控制（中文），实时显示装盒速度和日产量； - 无产品不吸盒，无纸盒不推料； - 物料输送料仓和纸盒输送仓长度在200mm—250mm范围内可调； - 推料机构具有导向装置，保证产品顺利推进纸盒； - 采用模块化或者更快捷方便的换型机构，在更换换不同规格产品时能够快装快换； - 具有安全连锁装置，全方位防护报警功能； - 整体采用304不锈钢材质，表面进行拉丝处理； - 装盒后配置产品检重剔除设备； - 纸盒报废率≤0.5%； - 配置激光在线喷码机（纸盒上喷印生产日期），喷码机采用国内一线品牌。 |
| 6 | 输送设备 | 按需 配置 | 满足物料分流及输送。 | - 电机、减速器：采用SEW或同等品牌； - 轴承：SKF或同等品牌。 |

注：1.本项目主体设备严格按以上数量配置，但需预留一套分拣、叠袋设备的安装位置和相应的数据接口，方便后期加装。

2.投标方可在此基础上增加辅助设备设施以满足工艺要求和日常操作维护要求。

（二）设备总体要求

1.整线装盒产能：≥14盒/分钟

2.适用电源：380v三相五线制，设备有可靠保护接地。

3.整线主体设备均采用304不锈钢材质，设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角，设备转动部位配置安全防护装置，避免对人员伤害，特殊部位要有明确的安全警示标识。

4.设备操作面板应设有急停装置，急停开关不得高于1700mm，便于操作者触及。

5.设备具有3色（以上）状态提示灯和蜂鸣报警器。

6.设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明生产厂家、设备名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。

7.设备运转时距离设备1m远的噪音控制在75db以下。

8.投标方设计可靠的设备布局方案，产线与自动装箱车间现有滚珠输送机对接，现有设备布局图见附件一。

（三）控制系统技术要求

1.功能总则

- 控制系统需要根据装盒工艺要求，完成物料的输送、分拣和装盒，保证连续、流畅、均衡生产。

- 控制系统须具有远程及本地控制功能，远程控制设在二楼，本地控制采用现场操作箱/柜放置在靠近被控设备且操作者便于操作和观察的部位。本地控制具有更高的控制权限。

- 控制系统应具有故障报警功能，凡有参数超限及设备故障，都应发出声光报警。

- 具备人机交互界面，界面包含人工控制和自动控制两个模块，实现对各生产设备的单机操作和组合控制。

- 本项目所涉及软件，投标方需提供正规永久授权，招标方不需要另行支付授权费用。

2.控制系统硬件要求

（1）箱、柜总体要求

箱、柜所使用的钢板应为≥2.0mm厚的优质304钢板，密封标准符合IP55。箱、柜应设置排气风扇，并有易于更换的空气过滤器。端子排、电缆夹头、电缆走线槽及接线槽均应由“阻燃型”型材料制造。

（2）电气元件选型要求

主要电器元件的品牌选型见品牌要求表（一）。供方应在投标书中明确其所选用的各类电器元件的型号和制造厂家。

| 序号 | 名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人机界面触摸屏 | 三菱、ABB、SIEMENS及同等品牌 |
| 2 | 气动元件 | Festo、ASCO、VERSA、SMC |
| 3 | 接触器、继电器 | ABB、SIEMENS、欧姆龙 |
| 4 | 接线端子 | 菲尼克斯、魏德米勒及同等品牌 |
| 5 | 变频器 | 三菱、ABB、SIEMENS及同等品牌 |
| 6 | 电缆 | 上上电缆、远东电缆、浦东电缆、津成、华能、红旗 |
| 7 | 气缸 | SMC、FESTO |
| 8 | PLC | 三菱、ABB、SIEMENS、施耐德或等同品牌 |

（3）电气元件安装要求：

1)电气元件质量良好，型号、规格应符合设计要求，外观应完好，且附件齐全，排列整齐，固定牢固，密封良好。

2)各元件应能单独拆装更换而不应影响其它电器及导线束的固定。

3)发热元件宜安装在散热良好的地方；两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。

4)带有照明的封闭式箱、柜应保证照明良好。

五、工作界面

下表为招标方和投标方承担的工作和服务范围。(“√”表示属于其范围）

| 工程专业 |  | 工作和服务范围划分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标方 | 招标方 | 备注 |
| 工程设计 | 工艺设计 |  | √ |  |
|  | 项目设计图 | √ |  | 招标方负责协助投标方现场进行初勘、详勘；设计图由招标方审批后方可实施。 |
|  | 暖通 |  | √ |  |
|  | 给排水 |  | √ |  |
|  | 消防 |  | √ |  |
|  | 建筑 |  | √ |  |
|  | 结构 |  | √ |  |
|  | 自动化设备 | √ |  | 投标方提供设备需满足工艺要求，包括但不限于上诉单体设备 |
| 供货及安装 | 电气 | √ | √ | 招标方负责提供设备动力线缆接线位置，投标方负责接线位置至设备安装位置相应线缆的购置、敷设安装。 招标方负责提供压缩空气接点，投标方负责接点至设备安装位置相应气管的购置安装。 |
|  | 消防 |  | √ |  |
|  | 暖通 |  | √ |  |
|  | 照明 |  | √ |  |
|  | 结构 |  | √ |  |
|  | 建筑 |  | √ |  |
| 人员培训 |  | √ |  |  |
| 调试 |  | √ |  | 招标方负责对整套设备及控制系统进行调试，直至系统能够正常运行。 |
| 试运行 |  | √ | √ | 投标方负责试运行的组织，招标方运维人员在投标方的技术工程师指导下能独立完成系统运维。 投标方派遣技术工程师进行设备、工艺和系统控制调试技术指导。 |
| 性能验收 |  | √ | √ |  |

六、工程管理

（一）工程设计

1.在设备和系统制造前，投标人将相关设计图供给招标人审核批准，以保证所供系统和设备能符合合同文本的各项规定。

2.投标人提交的系统结构图及其它详图，均随设计进程而更新，以便及时反映当前的设计进展。

（二）工期要求

1.设备制造周期：合同签订后1个月内完成。

2.设备安装调试周期：设备运输到厂后15天内完成。

（三）现场服务

1.投标人派出专家，负责对招标人的运行人员进行现场培训，教会他们如何启动、操作及维护设备和系统。

2.投标人提供由其供应的设备和系统进行安装检查、调试、维护。

3.投标人现场服务时间限于完成本协议所规定的任务而定。即时间的长短以投标人能完成本协议所规定的任务来决定。派驻现场的专家其日程表按工作需要编制，并且在一天内的任何时间均能提供现场服务。

4.投标人自行支付所需交通、生活和其它各项费用，招标人仅为其提供便利和办公室。

5.控制系统若有问题，服务人员在24－48小时赶到现场，如遇重大问题，投标人在接到通知后24小时之内赶到现场。在质保期后，如果招标人需要，投标人仍需提供技术服务。投标人对招标人提出的技术问题保证2小时内答复，尽快赶到现场(如果需要的话)。

6.投标人负责控制系统现场安装监督和技术指导，并完成控制系统现场调试工作。投标人派出的现场服务人员要有丰富的工程经验，有能力胜任控制系统调试工作，身体健康。

七、数据及文件

（一）技术协议签订时，投标人提出一份在合同期间准备提交招标人审查、确认或作参考的文件和图纸清单，清单包括需由招标人确认的图纸、进度和文件，并准备一份有关合同情况的详细工作报告。

（二）投标人提供的所有图纸必须完全符合所供的系统，并及时反映出目前工程设计进度，所有资料注明“惠通食业箱中箱生产线技改项目”字样并装订，资料标明修改的版本号和日期，修改处有明显的标记。

（三）投标人保证所供文件和图纸完全能满足装盒工艺设计、安装、搬运、调试、投运、正常运行和维护的需要。

（四）投标人在规定的时间内提供2份设计文件和技术配合资料（详见硬件、软件资料）给业主，同时提供给业主1份电子版；验收时，提供竣工资料。投标人提供的最终设计图纸及有文件一共10份给业主，同时提供给业主1份电子版。

（五）硬件资料

投标人提供的资料包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明，此外还包括所购设备的完整设备表和详细指南。与设备表相对应的设备项目代号在所有相关图纸上表示出来，投标人还根据要求提供其设备代号与市场上可买到的该设备型号间的参照表。

投标人至少提供下列手册和图纸：

1.系统操作手册

2.系统维护手册

3.外购设备手册

4.系统内非标设备（继电器柜，电源分配柜，）的原理图，内部设备布置图，接线详图及端子排出线图

5.控制系统外部连接图，图上有电缆编号和端子编号

6.设备清单

7.设备外型图、安装图

8.系统投运后的竣工图

工程竣工后以上资料须以书面文本和电子文档（光盘）的形式提供给招标人。

附件：惠通鲜脆车间现有设备布局图

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2023年4月16日