重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司眉山基地

榨菜酱生产线招标设备技术要求

- 产品名称、规格

- 188g*12瓶装鲜脆榨菜酱、麻辣榨菜酱。

二、产线配置规划

按单线产能，100瓶/分钟，6000瓶/小时。

- 招标设备总体要求（标段三除外）

1.材质：与物料接触部分采用304以上不锈钢或食品级工程材料，采用国内太钢、宝钢等品牌，或者国际品牌材质。

2.设备设集中排水口，生产水集中排水时不能散流地面。清洗水不能在车间飞溅和散流地面，设备无积水，管道无残留。

3.电机、电气控制系统使用国际一线品牌；变速箱、减速机采用SEW品牌；轴承气动元件采用SMS品牌。

4.设备布局美观合理有序设备性能稳定，整线设计使用寿命15年。

5.全线设备整体连线顺畅、控制节拍一直，封口后单台设备故障需有应急控制、物料应急通道和暂存。

6.所有设备、管道需整体设计完善、可靠、有效的自动清洗方案，配备必要的清洗装置及设备。

7.电控设施要与机械装置进行分离、防水、防潮、恒温，不能将电控设施与机械装置连为一体。PLC、触摸屏、变频器采用西门子品牌；伺服驱动器采用松下品牌。控制箱需防水、防潮、防尘、引入新风、离地35厘米以上，线路、气管走隐蔽处，不得暴露在机体外。

8.无设备制造的卫生死角，减少直角；设备离地面要有一定的高度，预留卫生清洁通道；设备实现模块化设计，便于清洗与维修。

9.在所有设备上预留PLC端口，统一PLC模块，预留联网管理。

10.所有水、电、气全部采用304不锈钢桥架，所有接口在车间外指定接口处搭接（压缩空气管道采用快接式不锈钢无缝钢管）。

四、招标设备数量及需满足的工艺和设备技术要求

- 一标段：榨菜酱前处理、玻璃瓶卸跺、翻瓶、洗瓶、除水、缓冲、平台

- 、装箱输送线及相关甲方采购设备的连线。

- 榨菜酱前处理设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油罐 | 个 | 1 | 1、罐体304不锈钢材质； 2、焊接牢固，无焊接缺陷，内外胆焊缝光滑； 3、承重基础25平方米，罐体溶积50方； 4、设备设置液位显示装置； 5、设置上下人孔（带围栏）、清洗排污管道、阀门（双阀门、罐内能排干净）。 |
| 2 | 原油管道 （含泵、阀） | 套 | 1 | 1、从原油罐到熬油锅的管道，采用304不锈钢无缝管道，厚度3mm； 2、阀组采用304不锈钢阀组φ38快开式气动球阀；泵为国内一线品牌； 3、所有快开、三通、弯头、单头等辅材都为304材质； 4、所有连接无滴落。 |
| 3 | 燃气熬油锅 | 台 | 2 | 1、额定容量＞1000L，设备主体材质304不锈钢，导热性能好，传热效果佳； 2、保温棉厚度＞100mm，外表温度＜45度，外包304/1.5.0mm不锈钢板； 3、设备设置液位显示装置，设备配置上盖板，厚度δ2mm； 4、设备采用燃气加热，配置节能静音炉盘，炉头、炉盘质保3年； 5、设备温度可控，超温自动关火及报警装置，自动进油、计量，防止加油过量的保护措施，出油系统运行安全可靠，性能稳定； 6、设备点火方式为自动+手动点火； 7、设有排污口、溢流口 、配置清洗管道到指定位置； 8、排烟管接入主管道。 |
| 4 | 定量加油 系统 | 套 | 1 | - 进油，出油分别采用一键式操作； 2、PLC、触摸屏、变频器品牌采用西门子，控制柜采用防水功能，便于清洁； 3、热油泵稳定安全可靠，不得漏油； 4、计量精度控制在1%范围。 |
| 5 | 全自动炒锅 | 台 | 4 | 1、炒锅容积≥650L，单锅炒料＞200公斤； 2、设备采用304制作，锅体采用≥10.0mm耐高温不锈钢制作，整机耐腐蚀,清洁保养方便，干净卫生； 3、设备带熄火保护装置、自动点火、断气保护装置及高温报警装置； 4、设备翻炒采用全方位刮料方式，不得有粘料及漏炒现象，接触无死角；搅拌主轴转速采用变频器无极调速，刮刀采用食品级专用特殊材料，刮锅干净彻底； 5、原辅料转运及自动进料设置、出料方式为下抽式，每锅清洗水自动抽出到指定位置，同时配置清洗管道； 6、设备采用PLC+触摸屏控制系统，PLC、触摸屏、变频器品牌采用西门子，控制柜采用防水自动温控功能，温度显示准确可靠，简单方便易操作； 7、设备采用天燃气加热，配置节能静音炉盘，炉头、炉盘质保3年。 |
| 6 | 真空吸料 系统 （含暂存罐） | 套 | 1 | 1、真空泵机组稳定可靠，不得漏料漏油； 2、储料罐、储气罐采用304不锈钢制作； 3、所用管道采用3mm304不锈钢无缝管道制作，带快接、方便拆卸； 4、管道保温棉厚度＞50mm，外包板SUS304/1.5.0mm不锈钢板； 5、暂存罐＞500升，带变频搅拌，带加热保温，用于到灌装机之前的缓存； 6、到达所设定的温度自动停止加热，带搅拌启动时间、停止控制；加热启动时间、停止控制； 7、带自动清洗管道及清洗水的排放，罐体及管道无残留。 |
| 7 | 榨菜脱盐机 | 套 | 1 | 1、材质要求：SUS304（包括链板），主腿100*100*δ5mm、箱体板材3mm； 2、产能1吨/小时； 3、盐度10-12%降至3.5-4%； 4、速度变频可调，水位高低可调，不漏料，集中排水； 5、设置毛发除杂装置。 |
| 8 | 移动接料框 | 套 | 3 | - 材质要求：SUS304，3mm不锈钢板材制作；移动滚轮+推动手柄。 |

- 2.玻璃瓶卸跺、翻瓶、洗瓶、除水、缓冲、平台、装箱输送线及相关甲方采购设备的连线

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸垛机 | 套 | 1 | - 卸跺速度：150瓶/分钟，每排 17-25个，共10层，垫板采用2 mm的塑料垫板； - 卸跺合格率：100%，不得损坏玻璃瓶； 3、自动控制，PLC、触摸屏、变频器品牌采用西门子，控制柜采用防水功能，便于清洁 ； 4、地脚入罐平台输送链，可预备放置5个包装体，分层卸罐主机室三面内主板为3mm厚不锈钢板； 5、与现有卸垛机平台连接。 |
| 2 | 翻瓶器 | 套 | 1 | - 聚四氟乙烯材质； - 无传动，不得与输送带产生摩擦； - 不伤玻璃瓶身及瓶口； - 如有更好的翻瓶设备招标时可以分开报价。 |
| 3 | 平台 | 套 | 1 | - 主机架采用不锈钢304矩管100*100*5mm制作； 2、立柱采用不锈钢304圆管制作； 3、楼梯为防滑板制作，护栏采用不锈钢304圆管制作高度≥1.2米； 4、设计坡度合理，清洗水自动收集，无积水。 |
| 4 | 去污洗瓶机 | 台 | 1 | 1、本设备主架采用优质SUS304不锈钢材料制作； 2、分为一、二、三段分段加热清洗，内置喷淋对瓶身、漩口无死角喷淋； 3、本设备结构设计合理，维护方便；可根据瓶身高度、宽度调节使用本设备。 |
| 5 | 瓶装除水机 | 台 | 1 | 1、效率120瓶/分钟； 2、瓶盖及瓶身无明水； 3、风机配置可调风头。 |
| 6 | 缓冲输送机 | 台 | 1 | 1、本设备主架采用SUS304制作 ； 2、暂存量为2000瓶；输送采用塑料链板输送；输送分正反向，自动短时间缓冲及出瓶，减少玻瓶相互撞击，设备配备有大口径静音风机； 3、支腿75*75*δ2mm、主梁δ3mm板材； 4、轴承座采用国际国内一线品牌，性能稳定，寿命长，更换方便，电机减速器采用蜗轮蜗杆。 |
| 7 | 装箱输送机 | 台 | 1 | 1、暂存量为2000瓶，减少玻瓶相互撞击； 2、本设备主架采用SUS304制作；支腿75*75*δ2mm、主梁δ3mm板材。输送采用塑料链板输送； 3、轴承座采国际国内一线品牌，性能稳定，寿命长，更换方便； 4、电机减速器采用蜗轮蜗杆，速度变频可调、变频器采用西门子。 |
| 8 | 输送线（含整件产品输送） | 套 | 1 | 1、本设备主架采用SUS304制作；主腿50*50*δ2mm；输送链板采用不锈钢或工程塑料链板输送； 2、从卸垛到封箱整线的输送及单台设备之间连接，同时在适当位置增设分瓶器； 3、轴承座采国际国内一线品牌，性能稳定，寿命长，更换方便； 4、电机减速器采用蜗轮蜗杆，速度变频可调； 5、长度预估100米（按米报价，最终以实际尺寸结算）。 6、负责从玻璃瓶卸垛到产品封箱的连接安装，包括桥架、水、电、压缩空气、蒸汽的安装连接。 |
| 9 | 封箱机 | 套 | 1 | 速度：＞600件/小时，上下封口平整，上下左右调节方便，三面驱动。 |

- 二标段：全自动灌装机

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动 灌装机 | 套 | 1 | - 多头灌装，产能＞100瓶/分钟； 2、使用于58-82广口瓶，100-300克可调，在屏幕上调整重量； 3、自动灌装，定位准确，无瓶、缺瓶不下料，料嘴带保护检测功能、不滴漏，可置计数，累计功能，灌装及输送速度变频可调； 4、计量精度±2克，设备为油料混合式灌装，油料比一致； 5、灌装物料确保温度75-80°，有断料装置，计量准确； 6、设备采用PLC编程，触摸屏显示，多元化功设计功能，调节方便； 7、灌装机可以兼任多种瓶型、灌装过程不得损伤玻璃瓶； 8、料箱自带搅拌保温功能，搅拌速度可调、带液位检测、暂存罐到灌装机自动进料； 9、灌装可以单独关闭任意一组，其他灌装工位继续灌装，预防一个灌装工位坏整台设备不能使用的现象； 10、带自动清洗及清洗水收集； 11、直线式多头灌装机与旋转式多头灌装机分开进行报价，现场由专家组进行评定。 |

- 三标段：标准成熟设备

- 该段设备由甲方自采，采用直接购买或比价招标方式。设备连接由标段一中标方负责。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶装全自动封口机 | 台 | 1 | 1、产能＞100瓶/分钟； 2、自动供盖、扭矩可调、无瓶不下盖及反盖剔除装置、旋盖夹瓶夹力可调； 3、自动旋盖封口，拧紧力矩可调，确保旋盖的合格率≥99.9%； 4、使用于58-82广口瓶、高盖、普盖可调（瓶身高度80-150mm）； 5、不同瓶型可实现封口，可以在短时间内完成不同规格瓶型的更换，操作简单，节约时间、提高工作效率； 6、真空度0.05-0.07Mpa； 7、蒸汽喷射式旋盖封口与抽真空式旋盖封口两种设备分开报价，由专家组进行评审。 |
| 2 | X射线 异物检测机 | 台 | 1 | 1、产能＞150瓶/分； 2、检测精度：（玻璃瓶产品灌装封盖后）不锈钢球 ≥φ2.0mm，检出率100%，陶瓷球 ≥φ3.0mm，检出率100%，玻璃球瓶口、瓶颈≥φ4mm，检出率≥90%，其他部位≥φ3mm，检出率90%； 3、X射线管为国际一线品牌； 4、探测器为国际一线品牌（像素颗粒不高于0.4MM）； 5、变频器、PLC、触摸屏品牌西门子；其它电器元件为国际一线品牌； 6、X射线泄漏 ≤1μSv/h（在防护帘不掀起的情况下），检测产品高度≥250mm，检测产品宽度 ≥150mm； 7、自带分瓶器，检测输送带速度变频可调，不合格品自动剔除，带收集器； 8、人机界面为液晶触摸屏，具有远程调试功能； 9、质保期2年。 |
| 3 | 全自动热收缩膜套标机 | 台 | 1 | 1、套标要求：满足瓶颈φ28mm～φ125mm瓶型尺寸要求（现有瓶型：桃型四方瓶、小方瓶、圆瓶）见样瓶； 2、切标长度要求：φ25mm ～φ200mm可调； 3、输瓶线要求：满足30mm～110mm方便可调； 4、热缩温度要求：满足PVC、PET材质热缩要求； 5、多瓶型选择：可满足圆瓶、方瓶、椭圆瓶的瓶口、瓶身套标需求； 6、工作效率：＞7200瓶/小时； 7、套标准确合格率：＞99.99%； 8、热收缩合格率：＞99.9%； 9、切标长度误差要求：＜1mm； 10、收缩效果：紧密、平整、美观； 11、温度控制要求：恒温可调； 12、热收缩炉外表温度＜45℃（环境温度为5℃）； 13、使用环境温度：0℃—45℃； 14、设备配套金属材质：采用USU304； 15、设备电器（变频器、触摸屏、PLC、伺服电机、伺服驱动器等）要求：国际一线品牌，兼容性能稳定； 16、设备电机、减速机要求：采用国内1线品牌； 17、质保期：2年。 |
| 4 | 贴标机 | 台 | 1 | 1、设备材质：SUS304； 2、贴标速度：40米/分钟（不定位贴标速度7200瓶/小时）； 3、贴标高度：50mm-100mm，贴标精度：±1mm ，被贴物直径：40-80mm ； 4、贴标头可以任意调整贴标角度，确保无气泡产生，输送预留喷码位置； 5、设备电器（变频器、触摸屏、PLC、伺服电机、伺服驱动器等）要求：国际一线品牌，兼容性能稳定； 6、设备电机、减速机要求：采用国内1线品牌； 7、人机界面为液晶触摸屏； 8、设备方向：左进右出； 9、无标报警及无标停机； 10、质保期：2年。 |
| 5 | 瓶盖喷码机（激光） | 台 | 1 | 1、激光机为国际一线品牌，要求进口激光管（新锐/相干），振镜和镜头为国际一线品牌，操作系统为自有知识产权技术； 2、打标速度0--900个字符/秒并可调； 3、字符高度：1--100mm可调。正常打码字符高度5mm、宽度3mm； 4、可以打印多行字符，单排字符位数≥12位；中文文字、英文字母、数字等可以任意组合为一行代码；既可在静止产品上打码，也可在移动产品上打码，可实现点阵式或者划线式两种标刻方式间任意切换，且速度不受影响； 5、字符字体选择：要求具有中文、英语、日语、韩语，Unicode等语言和字体；能通过 USB 闪存上传和下载信息； 6、激光头和配件光电感应器、编码器、报警等为速插拔式； 7、材质要求：打码头外壳为304不锈钢，同时操作控制器具有涂层保护的材料； 8、工作温度范围：0至45°C， 湿度：5% 至90%无冷凝； 9、辅助配件：吸尘吸烟装置、机架（激光打码头和用户界面）、编码器； 10、质保期：2年。 |
| 6 | 纸箱喷码机（激光） | 台 | 1 | 1、激光管为国内一线品牌，振镜和场镜为国内优质产品，要求长寿命，高可靠性，光学质量号，免维护； 2、打标速度0--600个字符/秒并可调； 3、字符高度：1--110mm可调；打标范围：90mmx90mm-110mmx110mm(可选)； 4、可以打印多行字符，中文文字、英文字母、数字等可以任意组合；既可在静止产品上打码，也可在移动产品上打码； 5、支持WINDOWS电脑字体：中文、英语、日语、韩语等； 6、激光头，主机，控制器等接口要求支持速插拔式；工业标准模块化设计，人性化设计，维护安装简单方便； 7、材质要求：激光外壳要求具有防护涂层的铝制或者不锈钢材质，主机箱和操作控制器要求具有防护图涂层的铝制材料； 8、工作温度范围：0至45°C， 湿度：5% 至90%无冷凝； 9、辅助配件：吸尘吸烟装置、机架、光电感应器，编码器； 10、质保期：2年。 |
| 7 | 榨菜粒 切丁机 | 台 | 1 | - 材质要求：SUS304（包括刀梳）； - 机架：60*60*5mm方管，面板厚度＞2mm； - 齿轮箱：厚度＞10mm的不锈钢板； - 轴承：全部采用进口SKF轴承； 5、速度：3吨/小时； 6、粹粒边长：6-10MM，形状合格率＞90%； 7、质保期：2年。 |

五、安全配置要求

1.单台设备在运行时的噪音＜70分贝、职业危害因素的控制，要符合法律法规的规定。

2.设备自带的防护设施要有实质性的作用，高温防烫伤、防夹伤、防压伤、防滑倒等要完全对操作工进行有效保护，设备在登高检修与卫生清扫作业时的安全防护设计。

3.所有构成安全伤害的装置部件都应当用质地好的防护材料或绝缘材料覆盖。所有带电导体，包括组成电器设备各零件的导体，都应进行绝缘处理或者把它安装在可以防止危险发生的地方。

4.电器设备的布置均留有足够的安全操作距离。配电装置操作面板前地板铺绝缘橡胶板。所有产生静电的设备进行防静电接地，静电严重的操作岗位必须装有消除静电装置。

5.对触电防护要求较高的用电设备、插座等设置漏电保护装置；用电设备保护接零，电力线路重复接地；对所有正常情况下不带电的电器设备金属外壳及其金属体作保护接地。

6.各种机械设备设安全手动开关或紧急制动装置，并应做到轮有罩、轴有套；对于作旋转运动的零部件应装设防护罩或防护板、防护栏杆等安全装置，以防止绞伤。

7.为了防止机械伤害及坠落事故的发生，生产场所所用的梯子、平台及高处均设安全栏杆，栏杆的高度和强度符合国家相关规定。

六、附属设施设备技术要求

（一）操作面板

1.按通用规范设计，电源指示灯——绿色，状态灯——黄色，故障灯——红色。

2.按钮开关设置齐全，能够独立运行的部件，都应有相应的手动操作按钮和突发事故的急停按钮。

3.操作面板上的指示灯、按钮开关等，要有明确的名称指示标牌，并要可靠固定，标牌采用金属刻字标牌。

4.设备自动运行时，在任何位置，按停止键设备停止后，都能用手动操作恢复到初始状态，并继续自动运行，同时整条生产线既能连锁，又能分段启动，便于设备调试和生产中临时故障的处理。

（二）控制柜

1.控制柜要有标牌（不锈钢），标明设备型号、电气容量等技术参数：主控制柜和辅助控制柜布局合理，要与生产线协调、匹配。

2.控制柜装设照明灯及电源总开关；箱体必须有可靠的接地。

3.控制柜应有插座，2线，3线220V、5A以上的电源插座各一组。

4.控制柜的各个元件应有永久性标牌，并应与图纸的名称一致。标牌位置不能贴在元件上，应就近合理布置。

5.控制柜元件布置位置应预留10%以上位置，便于今后程序的优化和与其他设备的连接。接线端子板的同一端子位置，最多接3根电线；接线端子板要预留10%以上备用端子。

6.导线接点要压接专用接线端子，不得直接和端子板或元件连接。

7.备用线应预留10%以上，并标有备用线号。

8.控制柜元件固定方式要合理，便于拆装；不允许采用螺丝、螺母穿孔固定方式。

9.电气配线应有标号，并与图纸一致。标号要求为打印方式，长期使用不脱色，并能防水、防油。另外，同一电线两端的标号必须相同，接到同一端子上的电线的标号相同。

10.控制柜采用不锈钢材，一般厚度要≮3mm，门体不得变形；配电柜门锁、插销均采用不锈钢材质，配置便于开关的门把手。

11.移动、运转装置的急停、安全装置等互锁信号，要求必须有继电器等硬件触点互锁，不能只有软件(PLC程序等）互锁。

12.强弱电要分开电箱配置；或左右配置，中间加隔离板。

（三）外围布线及管路

1.分立总电箱和设备的连线采用线槽连接，不得直接使用电缆。

2.所有电线连接必须通过端子板，不得有直接对接的接点。

3.电缆、蛇皮管等通过箱体处必须使用标准管接头，不得直接进出布线。

4.管路内非电缆穿线使用软线，横截面积不得小于1mm²。

5.管路内部穿线必须保留10%以上备用线。不足1根的至少要保留1根备用线。

6.管路端头、接口、线槽转角、端头等位置应适当防护，以免伤线。

7.交流线使用红色，直流线使用蓝色或绿色；PLC输入输出线色应该区分开；地线使用黄绿相间线。

8.邻近元件超过三个的位置，要就近采用分线盒布线，不得长距离分散走线。

9.强弱电走线要分开线槽走线，尽量避免交又重叠。

10.所有分离箱体，包括接线盒、辅助设施设备等应有接地设施。

11.所有压缩空气管、水管都要规范，布局合理、美观。

（四）驱动部分

1.电机应有旋转方向指示。

2.电机要有相应的过流、过载保护。

3.电机安装部位，应留出合理的检修位置。

4.旋转部位、联轴节外露部分必须加防护。

5.电机接线盒内要单独接地线。

（五）外部器件

1.行程开关、接近开关、电磁阀等外部元件，安装位置要适当，以便于安装及调整。各器件固定位置要牢固，不易变形。

2.所有部件均应有固定的金属铭牌，标示器件的名称、编号等，要求与图纸一致。

3.指示灯、铭牌应面向外侧，并置于便于观察位置。

4.外部器件接线口不能露明线。

（六）PLC部分

1.输入、输出点要预留10%以上。

2.PLC的输入、输出板，应选择接线端子式的板卡。

3.输出控制，要求使用外部直流24V继电器隔离。

4.每路电气负载设一个熔断器或单相空开，熔断器设熔断指示灯。

5.盘面配线时，输入输出线色应予以区分。

6.PLC每个I/0槽口附近，贴有1/0地址标记。

7.PLC电源必须单独配置专用电源。

8.PLC配置总线网络端口，满足总线连线监控的功能。

（七）控制电源

1.设备应能适应三相380VAC，+15%/-10%，50HZ的电网环境。

2.交流控制电源应采用隔离变压器，减少控制部分受供电电源的干扰。

3.直流控制电源，选用开关电源，提高系统的工作稳定性。

4.直流负载电源和直流控制电源必须分开设置。

（八）其它

1、我厂的供电系统为5线制方式，要求设备采用工作接零与保护接地分开的配线方式。

2.供电线路、动力线路的连接导线用铜线，线芯截面积不小于2.5mm2。一般控制线路的铜芯连接导线的截面积不小于1.5mm2。移动设备用的铜芯橡套电缆，截面积不得小于2.5mm2。

3.要求防护栏、罩盖等安全装置齐全。

4.所有项目要求符合国家有关安全的规定要求。

5.对于外部加工配件，应提供其自行开发的系统详细原理图。

6.未尽事宜按照家相关标准规范执行。

（九）图纸资料

1.设备使用、维修、安装调试说明书要求提供3套：1套存档，1套用于现场设备维修；1套用于设备维修的技术人员使用，并进行独自编程维护的培训。

2.使用PLC的，要求提供电气原理图、带单点注释的梯形图、地址表一式四份。

3.使用PLC、工控机、数控等计算机系统的，必须提供软盘或光盘形式的用户软件、参数备份3份。工控机要求带有系统安装、硬件驱动、应用平台软件CD至少1份。

4.常规提供如下资料：电气原理图、接线图（器件、插头接点连接）、器件清单（包括型号、厂家、数量等)、设备点检说明、定期更换器件周期。

5.带有计算机系统的设备，应提供必要的参数表，并具备数值及参数说明等内容。

6.专用控制器，如PLC、数控、机器人系统等，应提供随机安装、连接、维修、编程、操作、参数等说明书至少一套。

7.电气控制图纸中的电气图形符号必须符合国家标准及行业标准规范。

8.图纸的标注要清楚规范齐全。明确线路来源及符号的关联位置，如：继电器的触点使用位置，线圈在图纸中的页号、坐标位置等。

9.进口设备或配件必须使用中文或英文注释。

10.特殊系统或新增系统中，要求编程或参数输入的，要求随机携带编辑软件和电缆。