镀锌板水池招标技术要求和采购需求

一、招标项目：镀锌板水池及配套项目，采购数量见下表（表中为预估数量，具体数量以实际合同为准）。

二、镀锌板水池技术要求

（一）镀锌板水池规格

1、高度1.45米的水池直径分别为：5米、6米、8米和12米。

2、高度2.2米的水池直径分别为：6米、7米、8米、10米、11米、12米、13米、16米、20米。

（二）镀锌板水池结构

外层用新型高密度镀锌钢板作为支架，两张板之间的接口处及双层两板接口处交叉部分不少于10cm,并用间距为10cm的双排M10螺栓紧固（螺栓间距及数量具体尺寸根据强度计算确定）。内层用食品级防水刀刮布制成的配套规格的桶型水袋，不做排水口，桶型水袋易于固定在圆形支架上，形成镀锌板水池。内袋食品级刀刮布水袋尺寸与镀锌板容器尺寸相匹配，留有技术性余量，水袋上方边缘处安装有适量的金属圆孔，便于用绳子固定水袋，组合水池装满水时，水池承压由镀锌板受力，水袋不直接承压。
    （三）材料技术要求

1、热镀锌钢板

（1）品牌或厂家：宝钢、首钢、攀钢

（2）材质要求：Q235C冷轧钢板，或耐盐、耐腐蚀、高强度其它钢板。

（3）厚度：≥1.2mm。

（4）强度：≥3吨的压力不变形。

2、防水刀刮布

（1）品牌或厂家：湖北金龙、江苏宏坤

（2）材质要求：无毒无味、食品级材质，提供检验报告。

（3）厚度（或单位面积重量）：≥600克/平方米。

（四）组合水池整体要求

1、组合水池内袋为食品级刀刮布根据镀锌板成型的外形尺寸定制，内外尺寸合理、适中，装满水时，内袋底部四周边缘张力适中，避免因尺寸较小不合适造成张力过大，内袋容易出现破裂风险。内袋上方边缘恰当位置有足够的用于固定内袋下滑的金属圆孔，便于用绳子固定内袋。

2、镀锌板成型波纹美观，并能够满足水池满负荷强度要求，镀锌板边缘、空洞光滑，无毛刺、锐边。镀锌板水池上方边缘做圆弧过渡处理，便于与内袋的固定，且避免镀锌板上方相对尖锐边缘割破内袋，影响水池强度和美观。

3、组合水池整体美观实用，便于拆卸。其装载满负荷时不存在变形、凸变、内袋漏水等异常现象。

三、招标数量及规格（具体下单数量以合同为准）

| 区域 | 单位 | 需求规格 |  | 购买数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径（米） | 高度（米） |  |
| 眉山 | 家相车间 | 6 | 2.2 | 17 |
|  | 园区车间 | 10 | 2.2 | 13 |
|  |  | 6 | 1.45 | 8 |
|  |  | 5 | 1.45 | 5 |
| 涪陵 | 好味源 | 10 | 2.2 | 19 |
|  |  | 7 | 2.2 | 48 |
|  | 华安 | 8 | 2.2 | 6 |
|  |  | 7 | 2.2 | 4 |
|  |  | 6 | 2.2 | 12 |
|  | 华凤 | 6 | 2.2 | 8 |
|  |  | 8 | 2.2 | 1 |
|  |  | 16 | 2.2 | 1 |
|  |  | 20 | 2.2 | 1 |
|  | 华舞 | 6 | 2.2 | 8 |
|  |  | 7 | 2.2 | 21 |
|  |  | 8 | 2.2 | 8 |
|  | 华民 | 8 | 1.45 | 6 |
|  | 华飞车间 | 8 | 2.2 | 5 |
| 丰都 | 邱家 | 12 | 1.45 | 1 |
| 垫江 | 蜀留香公司 | 13 | 2.2 | 7 |
|  |  | 12 | 2.2 | 3 |
|  |  | 11 | 2.2 | 1 |
|  |  | 10 | 2.2 | 5 |
|  |  | 8 | 2.2 | 2 |
|  |  | 7 | 2.2 | 14 |
| 合计 |  |  |  | 224 |