# 原料出车间设备货物需求及技术标准

一、总体要求

## 1、项目概述及要求

- 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）1#车间原料出车间输送线，前端对接AGV出料，后端对接货车接料。范围包含三段输送线、及其控制系统,含设计、供货和安装调试。

- 交货地点：重庆市涪陵区马鞍街道人和社区乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）1#车间。

- 合同工期：合同签订后60日历天完成且验收合格并交付业主使用。

- 质量保证期：所有设备至验收合格并交付业主使用时起24个月。

最高限价：295000.00元（贰拾玖万伍仟元整）

2、主要工作内容及实施范围

（1）为满足绿色智能化基地1#车间原料出厂需求，根据工艺、生产能力，现需购置壹套原料出车间设备及其辅助设施，包括但不限于A（皮带输送机）、B（链板输送机）、C（带挡板链板输送机）等原料输送系统，电机和减速器传动及控制系统。

（2）包括但不限于该工程的采购、运输、保险、安装、调试、检测（包含强制的和招标人要求的）、验收、技术服务和质量保证等方面，并提供相关图纸（至少包括工艺设备安装施工图、设备单体图、接线表、人员培训、设备试运行、设备性能测试、设备验收、设备移交、设备资料移交和售后服务等事项。

（4）投标人应对以上全部招标内容进行投标；投标人可结合技术要求及图纸进行相互补充，保证所供货的设备种类、数量、质量及工作任务能够满足输送机及辅助设备的正常稳定安全运行要求。且本章未注明由招标人负责的但原料出车间系统运行不可缺的设备和功能均属于投标人供货施工范围。

- 3、适用标准

当相关标准出现新版本时、以最新现行标准为准；如果国际规范与中国规范发生冲突，要遵守所有法定的中国政府颁布的规范。本工程系统及设备设计、制造、施工使用到的规范、标准包括但不限于：

《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》     GB 14881-2013

《食品机械安全要求》                         GB 16798-2023

《不锈钢 牌号及化学成分》                   GBT 20878-2024

《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》

GB 4806.1-2016

《食品安全国家标准食品接触用塑料树脂》      GB 4806.6-2016

《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》 GB 4806.7-2023

《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023

《食品安全国家标准食品接触用涂料及涂层》   GB 4806.10-2016

《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》

GB 4806.11-2023

《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》         GB /T 3098.1 - 2010

《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》          GB /T 3098.2 - 2015

《紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹》          GB /T 3098.4 - 2000

《紧固件机械性能 自攻螺钉》               GB /T 3098.5 - 2016

《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.6 - 2023

《紧固件机械性能 不锈钢螺母》             GB /T 3098.15 - 2023

《紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉》        GB /T 3098.21 - 2014

《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》                  GB/T 23639-2017

《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 708-2019

《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709-2019

《钢结构设计标准》                            GB 50017-2017

《不锈钢焊条》                                GB/T 983-2012

《焊接用不锈钢丝》                           YB/T 5092-2016

《气体保护电弧焊用热强钢实心焊丝》           GB/T 39279-2020

《不锈钢药芯焊丝》                          GB/T 17853-2018

《氩》                                       GB/T 4842-2017

《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码） 分级》 GB/T 4942-2021

《标准电流等级》                               GB/T 762-2002

《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》   GB/T 10233-2016

《外壳防护等级（IP代码）》                    GB/T 4208-2017

《固定式钢梯及平台安全要求第1部分钢直梯》   GB 4053.1-2009

《固定式钢梯及平台安全要求第2部分钢斜梯》   GB 4053.2-2009

《固定式钢梯及平台安全要求第3部分工业防护栏杆及钢平台》

GB 4053.3-2009

《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》GB 30254-2013

《电动机能效限定值及能效等级》                GB 18613-2020

二、设备需求一览表

| 序号 | 名称型号规格 | 单位 | 数量 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A输送带 | 套 | 1 | 皮带输送，皮带采用PU材质，皮带厚度不低于5mm，其他结构件采用304材质，轴承和轴承座采用不锈钢材质，不锈钢滚筒与皮带匹配并包胶处理。 |
| 2 | B输送线 | 套 | 1 | 链板输送，316L材质，链板厚度不低于2mm，其他结构件采用304材质，轴承和轴承座采用不锈钢材质，链条采用316L不锈钢材质。 |
| 3 | C输送线 | 套 | 1 | 链板输送，链板和挡板采用316L材质，链板厚度不低于2mm，其他结构件采用304材质，轴承和轴承座采用不锈钢材质，链条采用316L不锈钢材质。 |
| 4 | 控制柜 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电缆 | 批 | 1 | 投标方自行从1#车间配电室取电 |
| 6 | 桥架 | 批 | 1 | 304不锈钢 |
| 7 | 万向轮 | 批 | 1 |  |
| 8 | 安装辅材（如管件、法兰、螺栓、垫片、电缆头等） | 批 | 1 |  |

三、技术要求

- 输送线与榨菜接触部分采用食品级材料。

- A、B、C三段输送线的拉力、宽度、长度、倾斜角度和落料点高度详见图纸。

- A、B、C三段输送线两边挡板高300mm，挡板采用316L材质，B输送线在A\B输送线连接处应减少堆料问题。

- A输送带采用皮带输送，皮带采用PU材质，皮带厚度不低于5mm，其他结构件采用304材质，轴承和轴承座采用不锈钢材质，不锈钢滚筒采用包胶工艺。

- B输送线采用链板输送，链板采用316L材质，链板厚度不低于2mm，其他结构件采用304材质，轴承和轴承座采用不锈钢材质，链条采用316L不锈钢材质。

- C输送线采用链板输送，链板和挡板采用316L材质，链板厚度不低于2mm，其他结构件采用304材质，轴承和轴承座采用不锈钢材质，链条采用316L不锈钢材质。

- 电机采用380V供电，防护等级采用IP65，电机绝缘等级采用F级，电机能效等级二级，电机和齿轮箱采用不锈钢罩壳防雨处理。

8、输送线设置张紧和纠偏装置，便于调节。

9、B、C两条链板速度可调。

- 10、输送线采用手动启停，操作箱设置在室内，操作箱采用304不锈钢材质，每段输送线旁设置急停按钮。

- 11、各级输送线应满足可移动及转向的要求，同时移动装置应满足与输送带的载荷和使用安全性。

- 12、所有线缆沿桥架铺设，每条输送线设分线箱，室内操作箱与各分线箱采用航空插头连接。

13、整个输送系统物料输送顺畅，保证物料不堆积、不掉落。

14、上述未包含但设备运行必需的其他要求详见图纸。

- 核心部件品牌要求

| 序号 | 设备 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴承 | - skf、fag、nsk |
| 2 | 控制箱电气元件和操作按钮 | - 西门子、施耐德、OMRON |
| 3 | 电机、减速器 | - Sew、三菱、诺德 |

- 五、其他要求

1、本系统严格按照国家有关安全等方面的标准执行。

2、满足使用要求，运行可靠，柔性化程度高，易于维护。