华富厂一线计量供料小车系统购置项目

招 标 文 件

招   标   人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（盖单位法人章）

2026年3月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）	28

第四章  合同条款及格式	34

第五章  供货要求	40

第六章  投标文件格式	44

# 第一章  招标公告

华富厂一线计量供料小车系统购置项目招标公告

1.招标条件

本次招标项目华富厂一线计量供料小车系统购置项目已具备招标条件，招标人为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司，资金来源为业主自筹，现对该项目进行公开招标，评标办法采用经评审的最低投标价法。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目地点：重庆市涪陵区

2.2 本次招标项目货物采购估算金额：29.00万元。

2.3 招标范围： 供料系统（设计、制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配、装卸、运输（含包装、保险）、安装、调试、验收，以及质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训和其它相关伴随服务等工作内容，具体详见第五章供货要求。

2.4 交货地点：重庆市涪陵区聚龙大道46号华富榨菜厂。

2.5 交货期：合同签订后30个日历天内交货，10个日历天完成安装调试。

2.6 质保期：合同设备整体质量保证期为验收合格之日起2年。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 投标人必须具备独立的法人资格及有效的营业执照。

3.1.2 投标人还应在业绩、资金、人员等方面具有相应的供货能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1  凡有意参加投标者，投标人在投标前可在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）下载本招标项目的招标文件、图纸、答疑、补遗、最高限价等投标截止时间前公布的所有相关资料，投标人应随时关注本招标项目所有相关信息，不论投标人下载与否，都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2  投标人可通过招标公告公布电话或者发送邮件到yuanyuan@flzc.com提出疑问，提问时间从本公告发布至 2026 年 3 月 6 日 17 时 00分前。

4.3  招标人应在 2026 年 3 月 9 日 17 时 00 分前通过电话回复或者在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）发布澄清或修改。

5.投标文件的递交及开标

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为：2026年 3月 13 日 10 时00分（北京时间）。

5.2 开标时间：2026年 3 月 13 日 10 时 00分（北京时间）。

5.3 递交投标文件地点为：开标截止时间前，投标人将纸质投标文件书面递交到重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司二楼当日指定会议室或者发送整套签字盖章完整扫描为PDF格式的文件到邮箱yuanyuan@flzc.com 处。

5.4 逾期送达的、未送达指定地点的，招标人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）上发布。

7.联系方式

招标人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

地  址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组

技术业务咨询联系人及电话：肖 老 师  18184077848

投标业务咨询联系人及电话：徐 老 师  13101153571

投标业务咨询联系人及电话：黄 老 师  13101153562

2026年3月3日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 地 址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 技术业务咨询联系人及电话：肖 老 师 18184077848 投标业务咨询联系人及电话：徐 老 师 13101153571 投标业务咨询联系人及电话：黄 老 师 13101153562 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | / |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 华富厂一线计量供料小车系统购置项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 供料系统（设计、制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配、装卸、运输（含包装、保险）、安装、调试、验收，以及质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训和其它相关伴随服务等工作内容，具体详见第五章供货要求。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 合同签订后30个日历天内交货，10个日历天完成安装调试。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 重庆市涪陵区聚龙大道46号华富榨菜厂。 |
| 1.3.4 | 质量标准 和技术性能 | 详见第五章供货要求中的实质性条款。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件要求： 1.营业执照和资质要求 投标人具备独立的法人资格及有效的营业执照，以及具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书。 注：提供营业执照以及质量管理体系证书复印件或者扫描件，并加盖单位法人章。 2.业绩要求 投标人具有食品企业1个及以上小车供料系统制造安装案例。 注：提供对应业绩案例的合同复印件并加盖单位法人章。 3.信誉要求 投标人须具有良好的商业信誉，在“信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/）”无严重失信主体名单信息记录、无重大税收违法失信主体名单记录。 注：提供信誉承诺函（格式见第六章投标文件格式）。 4.投标截止日投标资格情况 投标人不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内； （3）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“投标人须知”第9.2款规定的情形之一。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 5.其他要求 （1）质量保证期 本项目投标货物的质量保证期为： 24 个月。质量保证期内服务包括：当设备出现故障或需技术支持时，乙方在收到甲方通知后24小时内派遣技术人员到买方现场进行技术服务 。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 （2）供货要求 投标人提供的货物和服务必须完全满足招标文件第五章供货要求中的所有要求。中标后，招标人随时有权核验相关资料和检测产品，如果发现中标人提供的货物或服务不符合招标文件要求的，将视为中标人弄虚作假骗取中标，招标人有权采取取消中标资格、不予退还投标保证金、要求在合同价款不变的情况下更换产品、不予退还履约保证金、无条件解约、要求赔偿损失、向行政监督部门报告给予处理处罚等手段。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 （3）法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由投标人承担。 提供：法定代表人身份证明（格式见第六章投标文件格式）。法定代表人委托代理人投标的，还须提供授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。 （5）投标文件真实性 投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 特别说明： （1）上述要求须提供的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）招标人有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见正文。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许。 |
| 1.11.2 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 详见正文。 |
| 1.11.3 | 偏差 | 不允许任何负偏差。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标人发出的澄清及修改。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的形式和截止时间 | 投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在招标公告规定的时间前按照招标公告中的要求提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式和时间 | 招标人应在招标公告规定的时间前，电话回复或者在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）发布澄清。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式和时间 | 招标人应在招标公告规定的时间前，在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）发布修改。 |
| 2.4 | 投标人对招标文件及澄清修改提出异议的形式和时间 | 投标人对招标文件和澄清修改有异议的，应当在投标截止时间7日前，以书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复。答复内容可能影响投标文件编制的，将以修改的形式于投标截止时间5日前在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）发布。发布时间至投标截止时间不足5日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法，13%税率。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 投标报价为固定总价，除合同约定扣除违约金外，合同价格不调整。固定总价报价以元为单位，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，小数点后不足两位的按实际位数保留。报价保留小数点位数的要求仅为方便评标使用，不作为否决投标条件。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 投标总报价最高限价为 人民币 290000.00 元。投标人的投标报价不得超过其最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1.分项报价表中各分项合价必须与依据单价和数量计算出的结果一致，投标总报价必须与各分项合价汇总计算出的结果一致。投标函中的投标总报价必须与已报价的分项报价表中的投标总报价一致。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：提供。 投标人按照以下方式缴纳： 1.保证金金额：5000元人民币。 投标人从企业账户在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金无效。 投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2.投标保证金账户及账号 户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 开户行：中信银行重庆涪陵支行 账 号：7422010182100003830 3.投标人须在付款凭证备注栏中注明是“ 华富厂一线计量供料小车系统购置 项目投标保证金”。未备注或者备注错误不作为否决投标依据。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）违反本章第9.2款对投标人的纪律要求的； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.1 | 投标文件格式要求 | 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 1.投标文件格式上要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 2.投标文件中按上述要求已经签字盖章页外，其他投标文件内容可以逐页加盖单位法人章或用单位法人章加盖骑缝章。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 纸质投标文件： 投标文件正本份数：【 1 】份； 投标文件副本份数：【 2 】份； 提交整套投标文件电子版：U盘【 1 】份。 投标人应按要求提供，否则由评标委员会作否决投标处理。 当副本、正本和电子文档不一致时，以正本为准。本条不作为否决投标的依据。 |
|  |  | 邮件发送投标文件： 提交整套符合要求的PDF版本投标文件正本：【 1 】份。 投标人应按要求提供，否则由评标委员会作否决投标处理。 因未现场参加投标开标未能现场签名的，视为默认开标结果。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 具体要求： （1）投标函部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （2）商务部分（如有） 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （3）技术部分（如有） 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将封面设置、目录编制作为评审因素。注：技术部分评审时，不因形式问题（包括但不限于封面、页码、目录、字体、格式等）而被否决投标。 （《供货方案》原则上不超过 100 页，但不得将页数作为评审因素。） （4）资格审查部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 注：投标人应按照招标文件要求，在投标文件的对应部分提供相关资料。 |
| 4.1.1 | 纸质投标文件 的密封 | 1.投标文件正本、副本统一用一个牛皮纸档案袋或其他较为结实的纸张包裹严实，密封后提交，封套格式按本附表4.1.2项要求张贴，封口处须加盖投标人单位法人章。 2.如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投、失密或提前拆封等情况概不负责。 |
| 4.1.2 | 纸质封套上应载明的信息 | 应在 “投标文件”袋封套上载明如下内容： 招标人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告中规定的投标截止时间。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告中规定的投标文件递交地点。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 开标时间（应与投标截止时间一致），展示投标人数量是否大于（等于）3家，确认达到开标条件的，进入开标环节。 2.宣布开标纪律，宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名并现场确认。 3 展示以电子转账方式递交投标保证金的情况，展示内容应至少包含投标人名称、金额、投标保证金打入指定账户的时间等，异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录并交由评标委员会评审；并由招标人代表、监标人、记录人签名确认。 4.密封情况检查：各投标人代表或其推荐代表检查所递交的投标文件； 5.公布投标人名称、投标报价、供货期及其他内容。 6.投标人对开标有异议的，应当场提出，由招标人当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。 7. 投标人代表、招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因未现场参加投标开标或其他原因未能现场签名的，视为默认开标结果。 8.主持人宣布开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按相关规定依法组建评标委员会。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐经评审合格的报价由低到高排名前 3 名为中标候选人，若有效投标人少于 3 个的则按实际数量推荐。 |
| 7.1 | 中标候选人公示 | 招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）上进行公示，公示期不少于1个工作日，请各投标人自行查询。 |
|  | 中标结果公告 | 中标候选人公示期间没有收到异议或相关异议不成立的，招标人在中标候选人公示期结束后，在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）进行中标结果公告，并由招标人依法依规发出中标通知书。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 1、中标人是否提供履约保证金：不提供。 |
| 8.1 | 重新招标的情形 | （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的（本款只适用于首次招标）； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）经评标委员会评审后部分投标被否决，因有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的（本款只适用于首次招标）； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 重新招标和不再招标 | 重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 异议、投诉处理 | 1. 投标人或者其他利害关系人就本项目的招标文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的姓名/名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位法人章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2. 监督部门依照相关文件处理投诉。 3. 投标人不得捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行异议或者投诉；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4.异议受理单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 联系电话：13101153562 联系电话：13101153571 投诉受理部门：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司纪律检查部 联系电话：023-72205722 |
| 10.2 | 关于对招标文件及投标争议的解释 | 对资格预审文件或者招标文件中的条款理解有争议的，应当作出不利于招标人的解释；对投标文件理解有争议的，应当作出不利于投标人的解释。但是，违背国家利益、社会公共利益的除外。 |
| 10.3 | 交易服务费 | 无 |

1.  总则

1.1  招标项目概况

1.1.1  本招标项目已具备招标条件，现对货物采购进行招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3  交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4  质量标准、技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4A  投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4B  投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

（1）独立法人资格和资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）投标截止日投标资格情况：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；共同投标协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目同一标段中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（6）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  投标预备会

1.9.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3  投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10  分包

1.10.1  投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11  响应和偏差

1.11.1  投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质量保证期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.2  投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.3  投标人须知前附表规定了允许偏差和最高偏差项数的，投标文件的偏差项数应当符合投标人须知前附表的规定。

1.11.4  投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应向招标人确认已收到该澄清。招标人采用网络媒介公开发布澄清的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓澄清全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注澄清发布媒介发出的相关内容。

2.2.4  除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  招标文件的修改按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人。

2.3.2  投标人在收到修改内容后，应向招标人确认已收到该修改内容。招标人采用网络媒介公开发布修改内容的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓修改全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注修改发布媒介发出的相关内容。

2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件及澄清修改有异议的，应当在投标截止时间7日前按投标人须知前附表规定的形式提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1投标函部分

（1）投标函；

（2）分项报价表（如有）；

（3）投标报价合理性说明（如有）；

（4）法定代表人身份证明或授权委托书。

3.1.1.2商务部分（如有）

（1）供货要求负偏差表（如有）；

（2）其他资料（如有）。

3.1.1.3技术部分（如有）

3.1.1.4资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或授权委托书；

（2）制造商资格声明（制造商投标时提供）或制造商授权书（代理商投标时提供）（如有）；

（3）共同投标协议（如有）；

（4）承诺；

（5）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括共同投标协议。

3.1.3  投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标保证金。

3.2  投标报价

3.2.1  投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2  投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3  投标报价为各分项报价金额之和；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2  在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保函。（适用于投标保证金采用投标保函形式的）

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3  投标保证金（投标保函）退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）违反本章第9.2款对投标人的纪律要求的；

（4）法律法规规定的其他情形。

3.5A  资格审查资料

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

[提示：适用于已进行资格预审的。]

3.5B  资格审查资料

投标人应附投标人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，详见投标人须知前附表联合体投标相关内容。

[提示：适用于未进行资格预审的。]

3.6  备选投标方案

3.6.1  除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3  投标文件的签名盖章要求：按本章投标人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  投标文件的份数：按投标人须知前附表第3.7.4项执行。

3.7.5  投标文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求按投标人须知前附表第3.7.5项执行。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封：见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件封套上应载明的信息：见投标人须知前附表。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将予以拒收。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.3  投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

5.1.1  招标人在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见投标人须知前附表第5.2款开标程序。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场或在线提出，开标现场提出异议的，应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。招标人当场作出答复，并制作记录，提出异议的投标人代表、招标人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

6.3.1  评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

6.3.2  评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7.  合同授予

7.1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于1个工作日。

7.2  评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4  定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，且无异议和投诉，或异议和投诉不成立，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6  履约保证金

7.6.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2  中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7  签订合同

7.7.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3  联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.  重新招标和不再招标（增加条款）

8.1  重新招标的情形

重新招标的情形：见投标人须知前附表。

8.2  重新招标和不再招标

重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（2）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（3）不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

（4）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

（5）不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户；

（6）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员；

（7）法律、法规规定的其他情形。

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

9.2.4  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对招标文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标，否则对评标委员会成员按评标专家库管理办法进行处理。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

9.5.1  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2  投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标总报价（元） | 增值税税率 | 交货期 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：            监标人：          主持人：            记录人：

年     月    日

附表二：纸质投标保函递交情况一览表（如有）

（项目名称）纸质投标保函递交情况一览表

投标截止时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 保函开具机构 | 金额（元） | 递交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投标截止时间前 |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |

招标人代表：              监标人：              记录人：

年     月    日

附表三：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前通过书面提交。

评标委员会：                   （签名）

年     月      日

附表四：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）    招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

上述问题的澄清，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：           （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：         		（签名或盖章）

年     月      日

附表五：中标通知书

中标通知书

（中标单位名称）         ：

你方于    年    月    日（投标日期）所递交的	（项目名称）   招标的投标文件已被我方接受，经评标委员会评定，被确定为中标人。

中标价：	      元；

供货范围：	        ；

供货期：      日历天。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）  与我方签订设备（材料）采购合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位法人章）

联系人：

联系电话：

签发日期：        年     月     日

# 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

评标办法前中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。若评标办法前附表与正文不一致的地方，以评标办法前附表为准。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 独立法人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 财务要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求（不含投标函部分）。 编制投标文件时不得对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） |
|  |  | 质量标准和技术性能 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 本次投标不得存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.3 | 投标函部分评审标准 | 投标函部分的签名盖章 | 投标函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 投标报价 | 1.投标函及分项报价表中的投标报价不得高于招标人公布的投标报价最高限价。投标函中的投标总报价必须与已报价的分项报价表中的投标总报价一致。 2.投标人分项报价表中各分项合价必须与依据单价和数量计算出的结果一致，投标总报价必须与各分项合价汇总计算出的结果一致。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标报价大小写不一致修正 | 符合第三章“评标办法”第3.2.2项规定。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.取投标报价排序前5名（注：与第5名投标文件的报价相同的所有投标文件应全部纳入；若实际投标人数量小于5名时应全部纳入）的投标文件进行评审。评审顺序为：初步评审（包括资格评审、形式评审、响应性评审）、投标函部分评审。初步评审和投标函部分评审均合格的投标人中，经评审的投标价格最低的投标人为第一中标候选人，经评审的投标价格次低的为第二中标候选人，以此类推。 3.初步评审合格的投标人数量少于3名，按投标报价顺序每次增补（3﹣合格投标人数量）（注：与增补数量末位的投标报价相同的所有投标文件应全部纳入）个投标文件进行初步评审，直至评出3名中标候选人，或者评审完所有投标文件。 注：（1）因评标委员会作否决投标处理，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当对有效投标人是否仍具有竞争性进行论证。评标委员会认为有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。（注：本款只适用于首次招标。） （2）若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会投票排序。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 |  |

1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照评标办法前附表的要求进行评审，按照经评审的投标价格由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。经评审的投标价格相等时，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2.  评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1A  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.1B  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审标准

2.2.1 技术评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2 商务评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 投标函部分评审标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1投标报价排序

对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。

3.2初步评审和详细评审

3.2.1评审程序：见评标办法前附表。

3.2.2 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，评标委员会按照以大写金额为准的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.4.3 有效投标人不足三个的，评标委员会应当对有效投标人是否仍具有竞争性进行论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。

## 附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | A-1投标人的独立法人资格、资质条件（如有）不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求。 |
|  |  | A-2投标人的财务不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | A-3投标人的业绩不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | A-4投标人的投标截止日投标资格情况不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求。 |
|  |  | A-5投标人的其他要求不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求。 |
|  | 形式评审 | A-6投标人名称与营业执照、资质证书（如有）不一致。 |
|  |  | A-7投标文件格式（不含投标函部分）不符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求。 编制投标文件时对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。 |
|  |  | A-8第六章 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 |
|  |  | A-9投标人法定代表人的委托代理人无法定代表人签署的授权委托书。 |
|  |  | A-10招标文件未明确允许提交备选投标方案，投标人提交备选投标方案。 |
|  | 响应性评审 | A-11投标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | A-12投标保证金不符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。 |
|  |  | A-13不符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） |
|  |  | A-14质量标准和技术性能不符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定。 |
|  |  | A-15投标人有以下情形之一的： 1.本次投标存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为； 2.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  | 投标函部分评审 | A-16投标函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 |
|  |  | A-17交货期不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | A-18交货地点不符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | A-19投标有效期不符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | A-20投标函及分项报价表中的投标报价高于招标人公布的投标报价最高限价。投标函中的投标总报价与已报价的分项报价表中的投标总报价不一致。 |
|  |  | A-21投标人分项报价表中各分项合价与依据单价和数量计算出的结果不一致，投标总报价与各分项合价汇总计算出的结果不一致。 |
|  |  | A-22有多个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，提交选择性报价。 |
|  |  | A-23投标报价有大小写不一致的，未按照第三章“评标办法”第3.2.2项规定执行。 |
| 其他 |  | / |

# 第四章  合同主要条款及格式

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

华富厂一线计量机供料小车系统设备购置合同

甲方：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司                   (以下简称甲方)

乙方： xxxxxx公司                                      (以下简称乙方)

合同签订地点：重庆涪陵区

依据《中华人民共和国民法典》规定，甲乙双方经友好协商，就甲方华富厂一线计量机供料小车系统设备购置事宜达成如下协议：

一、合同标的(名称、规格、型号、单价等)

| 设备名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供料小车系统 | 1套 |  |  | 1条轨道2个供料小车 |
| 合同价格包含 13 %增值税专用发票、运费、安装费、保修费等。 |  |  |  |  |

二、付款时间及进度 （若投标文件响应优于该要求，则按照投标文件执行）

1．合同签订后7个工作日内，甲方支付合同货款的30%给乙方作为预付款、即XX元（大写：XX元整）。

2．设备到购置单位现场安装调试完毕、投入正常运行30天并经甲方组织验收合格后，乙方开具合同全额的增值税专用发票给甲方、税率为13%，甲方确认收到发票后10个工作日内向乙方支付合同货款的60%即XX元（大写：XX元整）。

3．留合同总金额的10%即人民币XX元（大写：XX元整）作为质保金，质保期为 2  年，质保期满后设备若无任何质量问题，甲方向乙方支付质保金。

三、交货时间、地点

1．交货时间：合同生效后30 日内交货，10日内完成安装调试（以华富厂电话通知进场时间为准）。如逾期未安装完成，每逾期一日，乙方按合同总金额的3‰向甲方支付违约金，以此类推，直到逾期交货超过十日的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方向甲方支付合同总金额10%的违约金。

2．交货地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂。

3．货运方式：公路运输，运费、保险费及货物安全均由乙方负责，甲方负责卸车，并承担相应的费用，乙方协助卸车。

4．甲方给乙方提供安装、调试期间所需的水、电、气、物料、辅助人工，并承担由此产生的相关费用。

四、包装运输要求

1．包装：标的材料包装安全可靠并做好防雨、防火、防潮、防撞措施。由于包装不良和采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何损失由乙方全部承担。

2．运输：乙方将标的材料运输至甲方指定地点，并提前5日通知甲方。甲方提供必要的配合，包括指定人员、指定安装场地等。包装、装卸、运输、保险等相关费用由乙方承担，若在此过程中发生财产、人身安全责任以及损害第三方权益等均由乙方全部赔偿。

五、设备具体技术要求（若投标文件响应优于该要求，则按照投标文件执行）

1.采用轨道小车供料方式。

2.小车输送物料顺畅无滞留，物料及辅料汤汁不滴落到平台上。

3.小车采用内置车轮，防止轨道上的异物卷入车轮中，有效避免异物卡住车轮造成安全隐患。小车轮子全包裹，防止压手。

4.结构：一个轨道两个供料小车，为每台计量机自动及时供料，不影响计量机连续运行，满足8台计量机55袋/分钟的供料需求，以150g/袋设计。

5.往储料斗送料采用大口径的螺杆进行送料，既不损伤物料又能保证物料汤汁不滴落在输送平台上。

6.小车供电系统防水，有限位及防撞人功能。

7. 传动部件运转灵活，不允许有卡阻现象。

8.系统入料接口为刮板提升输送机出口（利用原华富厂已有设备，可改造）。

9.主体结构要求：牢固美观，完全满足设备承载重量。

10.材质：与物料接触部分采用304以上不锈钢材料，采用国内太钢、宝钢等品牌，或者国际品牌材质。物料接触部分零部件紧固设计，不能松动脱落进入产品。

11.电机及减速机采用SEW、德国Lenze、日本宝合等同等级品牌，安装不锈钢防护罩，并做好耐腐蚀处理，同时增加接油槽。接线盒使用防水密封条，密封防水符合IP55等级。

12.所有轴承采用进口不锈钢轴承（NSK、SKF、FAG等国际一线品牌），轴承安装座需增设防水罩，进一步隔离水分。

13.设备便于日常操作、维护，易清洁、无卫生死角；同时设集中排水系统，水流归位。设备离地面要有一定的高度，预留卫生清洁通道。

14.PLC、触摸屏、变频器等电气控制系统采用西门子、ABB、施耐德等国际一线品牌，承诺提供控制程序。

15.设备性能稳定，设计使用寿命15年。

16.电控设施要防水、防潮、有降温措施，控制柜内温度不高于30度。控制箱需防水、防潮、离地35厘米以上，电控柜防水使用IP65及以上等级的保护标准。

17.所有水、电、气全部采用304不锈钢桥架，水电气路在桥架内规则排列固定，不能杂乱无序，便于日常检修。

18.所有水电气接口在车间内指定接口处搭接，压缩空气管道采用快接式不锈钢无缝钢管或其它不生锈的合金材料管道）。

六、人员培训：

乙方负责对甲方操作和维修人员及有关的工艺技术人员进行操作培训（编制设备操作使用规程）、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。

七、验收及验收不合格处理

设备安装完成，正常使用30天后乙方可提出验收申请，甲方在收到申请五个工作日内组织人员验收，乙方设备满足本合同约定的设备技术要求中的相关规定，并能提供全部技术资料(包括但不限于易损件清单、安装图等），视为验收合格，甲方按合同约定支付设备款。若验收不合格，乙方可在10个工作日内进行调试整改，调试整改后依然不能满足技术要求，甲方可单方解除本合同，相关设备设施由乙方自行拆除，退还已收取甲方的全部款项，支付甲方全额10%的违约金，违约金不足以弥补全部损失的，甲方有权追偿全部损失。

八、质保与售后服务

1．乙方所提供设备质保期为 24个自然月，质保期内提供免费保修及维修服务（保修期自设备安装调试验收合格之日起计算，正常易损件、配件费和派员维修的差旅费由乙方承担）。保修期内因需方原因造成的损坏，乙方负责维修，材料成本费、维修工时费用全部由需方承担。

质保期外乙方提供终身保修及维修，只收取相应更换部件、材料的成本费。

2．乙方负责设备的安装、调试。

3．乙方提供的产品应为符合国家/行业/企业 质量标准和符合食品安全且未经使用的全新设备、满足甲方本合同规定的使用要求。

九、其它约定事项

1．设备安装、调试过程中，出现一切安全事故由乙方自行承担。若甲方向第三人赔偿，有权全额向乙方进行追偿。若甲方因乙方违反本条款事项而选择申请仲裁或提起诉讼或被第三人申请仲裁、起诉，甲方为此产生损失、承担责任的，有权要求乙方承担损失赔偿责任、向乙方全额追偿，以及要求乙方支付甲方因应诉或起诉而产生的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、公告费、鉴定费、保全费、保函费、差旅费等在内的费用。

2．甲、乙双方在履行本合同过程中，如发生争议，可通过友好协商解决。协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3．本合同书壹式肆份，甲乙双方各贰份，具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章，预付款到后生效。

4．乙方履行完全部合同内容，甲方支付完全部货款后，合同终止。但售后服务项具有永久性。

(以下无正文)

（合同签署页）

甲方：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司          乙方：

委托代理人：                                  委托代理人：

税号：91500102208552322T                      税号：

帐号：31-6101 0104 0006 411                   帐号：

开户行：农行涪陵分行营业部                    开户行：

地址：重庆市涪陵区江北街道办事处              地址：

二渡村1社

电话：023－72244804                           电话：

签订日期：                                    签订日期：

# 第五章  供货要求

华富厂一线计量机供料系统设备购置要求

- 一、标的范围：

供料系统（设计、制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配、装卸、运输（含包装、保险）、安装、调试、验收，以及质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训和其它相关伴随服务等工作内容。

二、设备技术及参数要求：

1.采用轨道小车供料方式。

2.小车输送物料顺畅无滞留，物料及辅料汤汁不滴落到平台上。

3.小车采用内置车轮，防止轨道上的异物卷入车轮中，有效避免异物卡住车轮造成安全隐患。小车轮子全包裹，防止压手。

4.结构：一个轨道两个供料小车，为每台计量机自动及时供料，不影响计量机连续运行，满足8台计量机55袋/分钟的供料需求，以150g/袋设计。

5.往储料斗送料采用大口径的螺杆进行送料，既不损伤物料又能保证物料汤汁不滴落在输送平台上。

6.小车供电系统防水，有限位及防撞人功能。

7. 传动部件运转灵活，不允许有卡阻现象。

8.系统入料接口为刮板提升输送机出口（利用原华富厂已有设备，可改造）。

9.主体结构要求：牢固美观，完全满足设备承载重量。

10.材质：与物料接触部分采用304以上不锈钢材料，采用国内太钢、宝钢等品牌，或者国际品牌材质。物料接触部分零部件紧固设计，不能松动脱落进入产品。

11.电机及减速机采用SEW、德国Lenze、日本宝合等同等级品牌，安装不锈钢防护罩，并做好耐腐蚀处理，同时增加接油槽。接线盒使用防水密封条，密封防水符合IP55等级。

12.所有轴承采用进口不锈钢轴承（NSK、SKF、FAG等国际一线品牌），轴承安装座需增设防水罩，进一步隔离水分。

13.设备便于日常操作、维护，易清洁、无卫生死角；同时设集中排水系统，水流归位。设备离地面要有一定的高度，预留卫生清洁通道。

14.PLC、触摸屏、变频器等电气控制系统采用西门子、ABB、施耐德等国际一线品牌，承诺提供控制程序。

15.设备性能稳定，设计使用寿命15年。

16.电控设施要防水、防潮、有降温措施，控制柜内温度不高于30度。控制箱需防水、防潮、离地35厘米以上，电控柜防水使用IP65及以上等级的保护标准。

17.所有水、电、气全部采用304不锈钢桥架，水电气路在桥架内规则排列固定，不能杂乱无序，便于日常检修。

18.所有水电气接口在车间内指定接口处搭接，压缩空气管道采用快接式不锈钢无缝钢管或其它不生锈的合金材料管道）。

三、商务要求

（一）质保期服务

1.质保期：24个月。

2.质保期内的技术服务

当设备出现故障或需技术支持时，乙方在收到甲方通知后24小时内派遣技术人员到买方现场进行技术服务。

3. 质保期后的技术服务

当设备出现故障或需技术支持时，乙方在收到甲方通知后48小时内派遣技术人员到买方现场进行技术服务。

（二）交货期

合同签订后30日内交货，10日完成安装调试。

（三）付款方式

1.合同签订后，支付30%预付款。

2.项目完工经验收合格，正常运行30天后，开具13%增值税专用发票（含运费）后支付60%验收款。

3.留合同金额10%作为质保金，质保期满后无任何质量问题，无息支付质保金。

四、现场踏勘：投标人需到甲方现场踏勘，实地了解甲方计量包装机等设备布局和生产运行情况，并对计量供料系统作详细技术沟通。

甲方现场联系人：何伟，18716843311 、杨致鑫，18083075783。

五、其他：未列明事宜在合同中详细约定。

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

（正本或副本）

投 标 文 件

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

## 目  录

（一）投标函

（二）分项报价表

（三）商务响应资料

（四）技术响应资料

（五）资格审查资料

（六）其他资料

#### （一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，对投标文件中响应招标文件商务、技术评审要求的投标货物，愿意以下列方式进行报价：

投标报价为人民币（大写）        （¥        ），增值税税率为 	    ，交货期：符合招标文件的要求，交货地点：符合招标文件的要求，按合同约定履行义务。

2. 我方响应招标文件的全部要求。

3. 我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         （¥        ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

委托代理人电话（手机）：

年    月    日

#### （二）分项报价表

1. 投标货物分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

2. 货物质量保证期内的备品备件清单及报价表（含入投标总价）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

3. 货物质量保证期外的备品备件清单及报价表（不含入投标总价）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

#### （三）商务响应资料

根据第五章供货要求中的商务要求进行逐一响应，格式自拟。

#### （四）技术响应资料

根据第五章供货要求中的技术要求进行逐一响应，格式自拟。

#### （五）资格审查资料

##### （1）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

##### （2）承诺

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。

（3）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“投标人须知”第9.2款规定的情形之一。

2、本投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司的投标文件符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项的规定。

4、我公司的投标文件符合招标文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。

5、我公司提供的投标货物的质量保证期时长，以及质量保证期内服务内容均满足招标文件的要求。

6、我公司提供的货物和服务完全满足招标文件第五章供货要求中的所有要求。中标后，招标人随时有权核验相关资料和检测产品，如果发现我公司提供的货物或服务不符合招标文件要求的，可视为我公司弄虚作假骗取中标，招标人有权采取取消中标资格、不予退还投标保证金、要求在合同价款不变的情况下更换产品、不予退还履约保证金、无条件解约、要求赔偿损失、向行政监督部门报告给予处理处罚等手段。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

##### （3）保证金资料

（注：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料）

保证金缴纳回单复印件。

##### （4）营业执照及资质资料

##### （5）业绩资料

##### （6）信誉承诺函

致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

1.我方具有良好的商业信誉，未被列入“信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/）”严重失信主体名单”、“重大税收违法失信主体名单”中。

2.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合要求。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

#### （六）其他资料

投标人认为需要提供的或者招标文件要求的其他资料。